玉溪市生态环境局峨山分局关于玉溪市

大化产业园区铁路专用线工程第二期

临时用地公山弃土场工程环境

影响报告表的批复

玉溪市工业信息投资有限公司：

《玉溪市大化产业园区铁路专用线工程第二期临时用地公山弃土场工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

你公司新建玉溪市大化产业园区铁路专用线工程第二期临时用地公山弃土场工程，位于峨山彝族自治县化念社区居委会公山小组。项目取得了峨山县发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》，项目代码2310-530426-04-01-294449。项目总投资为927.35万元，其中环保投资70.88万元，占比7.6%。主要建设内容包括新建道路工程、土方边坡工程、毛石挡墙工程、主干排水渠（浆砌片石）及砖砌排水渠等。项目分两期建设，其中一期建设内容：（1）沿弃土场周边设置排水渠与原有水渠连接，并设置消能蓄水池；（2）回填约50万方土于弃土场后方，进行初步平整和便道设置。二期建设内容：（1）设置拦砂坝；（2）在一期形成的条件下沿现有便道将弃土填埋至1244.00标高，完成填埋并找坡后，沿后设蛇形便道逐台填埋放坡。

在全面落实《报告表》提出的各项环境保护及污染防治措施后，项目产生的不良生态环境影响可以得到减缓和控制，根据《报告表》及技术评审结论，项目建设从生态环境保护的角度可行，我局原则同意《报告表》的环境影响评价结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设和生产过程中应重点做好的工作

（一）加强施工期的环境管理，科学合理地安排施工步骤，切实做好施工扬尘、噪声的污染防治工作，严防施工扬尘、噪声对环境保护目标及周围环境造成影响。施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中规定的标准限值。施工机械清洗废水经临时沉淀池处理后回用于厂区洒水抑尘、车辆冲洗，不外排。生活垃圾经收集后交由环卫部门统一收集处理，表层土经收集后用于后期场地覆土绿化用土。落实“以新带老”措施，将原弃土平整覆压，设置洗车平台，硬化进场道路，完善清理排水沟、截洪沟及沉砂池等，解决好项目原有环境问题。

（二）严格落实项目废气污染防治措施。弃土场内设置雾炮机，通过喷雾降尘减少无组织粉尘的排放量；运输车辆加盖蓬布，运输道路定期清扫并洒水降尘，确保无组织颗粒物排放满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准中颗粒物无组织排放浓度限值要求。

（三）严格落实项目雨污分流制建设。弃土场上游汇水经排水渠收集至2个蓄水池（50m3）消能沉淀后进入冲山箐，最终排入化念河；淋滤水经导排盲沟收集至沉砂池（290m3）沉淀后回用于场地洒水降尘；设置洗车平台，洗车废水经沉淀池（12m3）沉淀后回用于场地洒水降尘。

（四）严格落实噪声污染防治措施。尽量选用低噪声设备，厂区合理布局，通过加强设备维护、合理安排作业时间等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

（五）加强固废分类收集和规范处置。生活垃圾统一收集后运至周边垃圾收集点，由环卫部门清运处置；沉淀池泥沙定期清掏后回填于弃土场内；严格按照国家危险废物管理的有关要求和规定对危险废物进行收集、暂存和管理，建立管理台账，做好记录，存档备查。项目新建危废暂存间（5m2），须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求进行建设和管理，产生的危险废物必须委托有资质的单位处置；一般工业固体废物的贮存和处置须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求。

（六）服务期内严格落实环评及水土保持方案提出的各项环境保护措施。复垦期内严格按照复垦方案相关要求进行复垦。

三、《报告表》经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件；在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的《报告表》情形的，应当组织开展环境影响后评价，采取改进措施，按规定备案。

四、加强环境管理，严格落实环境风险防范措施。根据《关于印发〈突发环境事件应急预案管理暂行办法〉的通知》（环发〔2015〕4号）要求，制定环境风险防范应急预案并报我局备案；加强应急演练，建立完善应急报告制度落实应急物资和经费。

五、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理推进各项生态环境保护措施落实；项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目正式投运前，应当按照规定的标准和程序，自行组织开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

请峨山彝族自治县生态环境保护综合行政执法大队负责组织该项目的环境执法现场监察和日常监督管理，发现违法行为及时查处，按照相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目的环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收的监管。

2025年1月10日