峨环审〔2025〕6号

玉溪市生态环境局峨山分局

关于对云南屿天再生资源有限公司

固废替代燃料项目环境影响报告表的批复

云南屿天再生资源有限公司：

《云南屿天再生资源有限公司固废替代燃料项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

你公司固废替代燃料项目，位于峨山县小街街道牛白甸村委会小海洽组梅子树山。项目取得了峨山县发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》，项目代码2408-530426-04-01-99377。项目总投资6000万元，其中环保投资137.2万元，占项目总投资的2.29%。项目新建2条生产线，其中1条加工废塑料、废纺织物、废纸、废弃农用薄膜等，为塑料原料加工生产线；1条加工废木材、园林垃圾、作物秸秆等，为植物原料加工生产线。项目区分为原料堆放区、生产车间、办公生活区、成品临时堆放区、一般固废暂存区、危废间等。项目建成后形成年产9万吨固废替代燃料的生产规模，其中塑料类替代燃料60000t/a，植物类替代燃料30000t/a。

在全面落实《报告表》提出的各项环境保护及污染防治措施后，项目产生的不良生态环境影响可以得到减缓和控制。根据《报告表》及技术评估结论，项目建设从生态环境保护的角度可行，我局原则同意《报告表》的环境影响评价结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设和运营过程中应全面落实环评文件提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作

（一）加强施工期的环境管理。切实做好施工扬尘、噪声的污染防治工作，严防施工扬尘、噪声对环境保护目标及周围环境造成影响。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值；施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值。施工期生产废水和生活废水通过1个2m3的施工废水沉淀池经沉淀处理后回用于施工生产及施工场地洒水降尘不外排。产生的建筑垃圾可利用的部分回收利用，不可回收利用的部分运至指定场所处置；施工人员生活垃圾经垃圾桶统一收集后运至附近垃圾收集点。

（二）严格落实项目废气污染防治措施。项目一级破碎、二级破碎、切片机、粉碎机上方分别设置集气罩（共4个），筛分机、烘干机分别设置密闭罩，污染物经密闭管道收集后，共用1台布袋除尘器处理后由1根15m高的排气筒（DA001）排放，有组织废气（颗粒物）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级排放标准限值。项目在封闭厂房内进行生产，生产车间内生产线一侧安装喷雾降尘设施，无组织废气（颗粒物）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准中颗粒物无组织排放监控浓度限值；原料堆场恶臭经绿化吸收、大气稀释扩散后，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准；食堂油烟经油烟净化器（处理效率不低于60%）处理后排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模最高允许排放浓度限值。

（三）地表水环境防治措施。项目区实行雨污分流制，初期雨水经厂区雨水沟/管收集后经初期雨水收集池（15m3）沉淀处理后回用道路洒水降尘不外排；原料进厂后不设置水洗工序；项目食堂废水和生活污水经隔油池（1m3）＋化粪池（25m3）处理后暂存化粪池，定期委托有资质的环卫公司使用吸粪车清掏，不外排。

（四）严格落实噪声污染防治措施。厂区合理布局，选用低噪声设备，通过采取基础减震、距离衰减、厂房隔声、安装消声器、合理布置高噪声设备、加强绿化等措施，加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。按照减量化、资源化、无害化原则，对固体废物进行分类收集、处理处置。生活垃圾统一收集后并入附近村庄垃圾收集点统一处理；分选废料、废金属、筛分废料、除尘灰收集后暂存在生产车间内一般固废暂存区（2个，30m2/个），再外售废旧资源公司回收再利用；化粪池污泥定期委托清掏处置；一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求管理。废润滑油、废润滑油桶收集于1间6m2的危废暂存间，危险废物严格按照国家有关规定进行收集、运输、暂存、处置和管理，建立管理台账，存档备查；危险废物暂存间须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设和管理，危险废物委托有资质的单位定期进行处置，严格执行危险废物转移联单制度，强化各环节的环境保护措施，切实防止管理不当造成的二次污染。

（六）加强环境管理，严格落实环境风险防范措施。根据《关于印发〈突发环境事件应急预案管理暂行办法〉的通知》（环发〔2015〕4号）要求，制定环境风险防范应急预案并报我局备案；加强应急演练，建立完善应急报告制度，落实应急物资和经费。

（七）切实做好环保设施的日常维护和管理，落实环境风险防范措施，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故性排放。

三、《报告表》经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件；在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的《报告表》情形的，应当组织开展环境影响后评价，采取改进措施，按规定备案。

四、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理推进各项生态环境保护措施落实；项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目正式投运前，应当按照规定的标准和程序，自行组织开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

五、在项目发生实际排污行为之前，应按照《排污许可管理条例》规定办理排污许可手续，未取得排污许可手续不得排放污染物，项目运行应符合排污许可管理的相关要求；按照信息公开相关规定，主动向社会公开污染源监测等相关信息。

六、落实清洁生产要求，应将清洁生产纳入生产管理和环境管理中，以清洁生产要求指导生产的全过程，单位产品物耗、能耗、资源综合利用和污染物产生量等指标应达到清洁生产先进水平。

请峨山县生态环境保护综合行政执法大队负责组织该项目的环境执法现场监察和日常监督管理，发现违法行为及时查处，按照相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目的环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收的监管。

2025年4月21日

抄送：峨山彝族自治县生态环境保护综合行政执法大队。

玉溪市生态环境局峨山分局办公室          2025年4月21日印发