峨环审〔2025〕7号

玉溪市生态环境局峨山分局

关于对峨石红高速公路（玉溪段）水稳拌和站

环境影响报告表的批复

云南省建设投资控股集团有限公司：

《峨石红高速公路（玉溪段）水稳拌和站环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

你公司新建峨石红高速公路（玉溪段）水稳拌和站，位于峨山县小街街道舍郎社区白龙箐组舍郎路旁。项目取得了峨山县发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》，项目代码2502-530426-04-01-541089。项目总投资20556.85万元，其中环保投资217万元，占总投资的1.06%。项目新建1个水稳拌和生产区、1个混凝土拌和区，新建1个料仓大棚，新建综合楼一栋。工程主要分为主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等。项目建成后形成年产水稳料76万吨和年产混凝土10万吨的生产规模。

在全面落实《报告表》提出的各项环境保护及污染防治措施后，项目产生的不良生态环境影响可以得到减缓和控制，根据《报告表》及技术评估结论，项目建设从生态环境保护的角度可行，我局原则同意《报告表》的环境影响评价结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设和运营过程中应全面落实环评文件提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作

（一）加强施工期的环境管理。切实做好施工扬尘、噪声的污染防治工作，严防施工扬尘、噪声对环境保护目标及周围环境造成影响。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值；施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值。施工生产废水通过1个2m3的沉淀池处理后回用于生产及场地洒水降尘不外排。施工场地周边设置截排水沟，末端设置1个5m3的沉砂池。生活垃圾经垃圾桶统一收集后运至附近垃圾收集点。

（二）严格落实项目废气污染防治措施。水稳料生产线搅拌主机产生的粉尘经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放；1#、2#水泥筒仓粉尘分别经仓顶脉冲布袋除尘器（各1套）处理后分别通过2根22m高的排气筒（DA003、DA004）排放；混凝土生产线搅拌机产生的粉尘经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒（DA002）排放；3#、4#水泥仓粉尘分别经仓顶脉冲布袋除尘器（各1套）处理后分别通过2根22m高的排气筒（DA005、DA006）排放；1#、2#矿粉筒仓粉尘分别经仓顶脉冲布袋除尘器（各1套）处理后分别通过2根15m高的排气筒（DA007、DA008）排放，有组织颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准限值。项目骨料堆存于三面围挡+顶棚的厂房内，并设置喷淋系统；原料装卸、配料过程在车间内进行，皮带输送机、水泥、矿粉螺旋输送机进行密闭处理；道路定期洒水降尘，车辆出入厂区进入洗车槽对车辆轮胎进行清洗，无组织颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织标准限值；食堂油烟经油烟净化器处理后排放，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型规模浓度限值。

（三）项目采取雨污分流制。初期雨水经初期雨水收集池（140m3）沉淀处理后用于场区洒水降尘；生产废水经三级沉淀池（24m3）沉淀处理，经砂石分离机处理后回用于生产；食堂废水经隔油池（0.4m3）处理后与其他生活污水经化粪池（1.2m3）处理后暂存于生活污水收集池（8.4m3）内，定期委托玉溪捷运环保水务有限公司定期清运处置，最终由峨山县污水处理厂处理。减水剂采用储罐进行存储（最大存储量10吨），地面进行硬化处理，四周建设围挡、围堰，设置标识、标牌。项目设置一个容积为24m3的事故池，用于收集事故状态下的生产废水。

（四）严格落实噪声污染防治措施。厂区合理布局，尽量选用低噪声设备，通过采取基础减震、距离衰减、厂房隔声、安装消声器、合理布置高噪声设备、加强绿化等措施，加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。按照减量化、资源化、无害化原则，对固体废物进行分类收集、处理处置。生活垃圾统一收集后并入附近村庄垃圾收集点统一处理；脉冲布袋除尘器收集的粉尘回用于生产；沉淀池泥渣经砂石分离机分离后回用于生产；废实验砌块统一收集运至指定地点；残余混凝土回用于生产；初期雨水收集池、洗车槽沉淀泥沙回用于生产；隔油池废油、化粪池污泥委托有资质的单位清掏处置。一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求管理；废机油使用带盖的收集桶密封收集于1间5m2的危废暂存间，危险废物严格按照国家有关规定进行收集、运输、暂存、处置和管理，建立管理台账，存档备查。危险废物暂存间须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设和管理，危险废物委托有资质的单位定期进行处置，严格执行危险废物转移联单制度，强化各环节的环境保护措施，防止管理不当造成的二次污染。

（六）加强环境管理，严格落实环境风险防范措施。根据《关于印发〈突发环境事件应急预案管理暂行办法〉的通知》（环发〔2015〕4号）要求，制定环境风险防范应急预案并报我局备案；加强应急演练，建立完善应急报告制度，落实应急物资和经费。

（七）切实做好环保设施的日常维护和管理，落实环境风险防范措施，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故性排放。

三、项目主要服务于峨石红高速公路建设，服务期为2年（2027年12月31日前）。服务期满后停止加工、进行原料和成品堆放，拆除主要生产设施，清理场地退场。

四、《报告表》经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。

五、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理推进各项生态环境保护措施落实；项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目正式投运前，应当按照规定的标准和程序，自行组织开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

六、在项目发生实际排污行为之前，应按照《排污许可管理条例》规定办理排污许可手续，未取得排污许可手续不得排放污染物，项目运行应符合排污许可管理的相关要求；按照信息公开相关规定，主动向社会公开污染源监测等相关信息。

七、落实清洁生产要求，应将清洁生产纳入生产管理和环境管理中，以清洁生产要求指导生产的全过程，单位产品物耗、能耗、资源综合利用和污染物产生量等指标应达到清洁生产先进水平。

请峨山县生态环境保护综合行政执法大队负责组织该项目的环境执法现场监察和日常监督管理，发现违法行为及时查处，按照相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目的环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收的监管。

2025年4月21日

抄送：峨山彝族自治县生态环境保护综合行政执法大队。

玉溪市生态环境局峨山分局办公室          2025年4月21日印发