玉溪市生态环境局峨山分局

关于对峨山胜鑫商贸有限公司年加工

30万t玉塘采石场生产尾料项目

环境影响报告表的批复

峨山胜鑫商贸有限公司：

你公司申请审批的《年加工30万t玉塘采石场生产尾料项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

你公司拟建设年加工30万t玉塘采石场生产尾料项目，位于峨山县双江街道桃李村委会玉塘采石场加工区内，项目取得了峨山县发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》，项目代码2407-530426-04-01-998408。项目总投资350万元，其中，环保投资36.7万元，占项目总投资的10.5%。项目租用玉塘采石场加工区内场地进行建设，建设一条洗砂制砂生产线，主要建设内容包括洗砂制砂加工区、成品堆场，配套建设洗砂废水系统、降尘措施。项目建成后年加工玉塘采石场尾料30万t，年产砂料24万t。

在全面落实《报告表》提出的各项环境保护及污染防治措施后，项目产生的不良生态环境影响可以得到减缓和控制，根据《报告表》及技术评估结论，项目建设从生态环境保护的角度可行，我局原则同意《报告表》的环境影响评价结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设和运营过程中应全面落实环评文件提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作

（一）加强施工期的环境管理。切实做好施工扬尘、噪声的污染防治工作，严防施工扬尘、噪声对环境保护目标及周围环境造成影响。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值；施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值。施工生活废水经临时沉淀池（2m3）处理后回用于场区洒水抑尘，不外排。生活垃圾经收集后交由环卫部门统一收集处理。

（二）严格落实项目废气污染防治措施。原料上料口设置喷雾装置；成品堆场为三面围挡+顶棚的结构，并在堆场内设置雾炮机降尘；运输车辆采用篷布密闭遮盖，防止运输途中物料洒落和扬尘，运输道路采用洒水车进行洒水降尘，无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准中颗粒物无组织排放监控浓度限值。食堂油烟经油烟净化器处理后排放，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型规模浓度限值。

（三）严格落实项目雨污分流制建设。初期雨水经雨水沟汇入初期雨水收集池（45m3）沉淀处理后用于场区洒水降尘；生产废水经管道统一收集至洗砂污水收集池（200m3），含泥污水经压滤机进行泥水分离并经污水沉淀罐（6个，容积50m3/个）沉淀处理后循环使用；食堂含油污水经隔油池处理后同其他生活污水依托玉塘采石场已建隔油池（2m3）、化粪池（6m3）处理后作为肥料用于矿区菜地，不外排。

（四）严格落实噪声污染防治措施。场区合理布局，尽量选用低噪声设备，通过采取基础减震、距离衰减、厂房隔声、安装消声器、合理布置高噪声设备、加强绿化等措施，加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。按照减量化、资源化、无害化原则，对固体废物进行分类收集、处理处置，确保不造成二次污染；生活垃圾统一收集后并入玉塘村垃圾收集点统一处理；场区设置1个10m2污泥堆放间，污泥统一收集后部分外售峨山万和建材有限公司作为生产原料，部分用于玉塘采石场矿山复垦。一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求管理；废矿物油等危险废物使用带盖的收集桶依托玉塘采石场已建成的危废暂存间（6m2）暂存，危险废物严格按照国家有关规定进行收集、运输、暂存、处置和管理，建立管理台账，存档备查。危险废物暂存间须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设和管理，危险废物委托有资质的单位定期进行处置，严格执行危险废物转移联单制度，强化各环节的环境保护措施，切实防止管理不当造成的二次污染。

（六）加强环境管理，严格落实环境风险防范措施。根据《关于印发〈突发环境事件应急预案管理暂行办法〉的通知》（环发〔2015〕4号）要求，制定环境风险防范应急预案并报我局备案；加强应急演练，建立完善应急报告制度，落实应急物资和经费。

（七）切实做好环保设施的日常维护和管理，落实环境风险防范措施，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故性排放。

三、项目属于临时工程，不建设永久性建筑，项目在玉塘采石场矿山服务期满后于2027年12月31日前停止尾料加工生产，并将主要生产设施及辅助建筑全部拆除，同时清理场地、退场。

四、《报告表》经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件；在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的《报告表》情形的，应当组织开展环境影响后评价，采取改进措施，按规定备案。

五、在项目发生实际排污行为之前，应按照《排污许可管理条例》规定办理排污许可手续，未取得排污许可手续不得排放污染物，项目运行应符合排污许可管理的相关要求；按照信息公开相关规定，主动向社会公开污染源监测等相关信息。

六、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理推进各项生态环境保护措施落实；项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目正式投运前，应当按照规定的标准和程序，自行组织开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

请峨山县生态环境保护综合行政执法大队负责组织该项目的环境执法现场监察和日常监督管理，发现违法行为及时查处，按照相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目的环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收的监管。

2025年4月8日